Техническое задание

- Подробное описание продукции (ассортимент, характеристики, объем).

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Характеристики ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильный для одежды и обуви (RANGER 5 или эквивалент) | Высота: не более 1900 мм Ширина: 1400-1500 мм Глубина: 600-700 мм Масса: не более 115 кг Напряжение питания: 230В Производительность вентилятора: не менее 250 м3/час Мощность вентилятора: не менее 50 Вт Кол-во нагревательных элементов: 2 шт Особенности: - не требует предварительного отжима; - корпус состоит из 2-х отделений: отделение с двумя дверьми для сушки одежды и отделение для сушки обуви; - каждое отделение закрывается на ригельный замок; - в задней части отделения для обуви встроен блок нагрева, нагнетающий теплый воздух сразу в оба отделения; - сетчатая полка для головных уборов и перекладина для вешалок в отделении для сушки одежды; - съемные патрубки в отделении для обуви; - отверстия для выхода воздуха в крышке шкафа каждого отделения; - в комплекте фланец для подключения к внешней системе вентиляции; - блок нагрева представляет собой сварную конструкцию из листовой стали. Наличие сертификатов/деклараций соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством РФ | Шт. | 3.00 |

*Или аналог(и) сопоставимые по характеристикам.

- Срок поставки продукции.

Желаемая дата поставки - 18.12.2025 .

- Адрес поставки продукции.

Продукцию необходимо поставить по адресу г. Ярославль, ш. Костромское, 8а

- Требования к проведению сопутствующих работ / поставке сопутствующих ТМЦ, которые входят в стоимость закупаемой продукции / оказываемой услуги.

- Цены на продукцию включают в себя стоимость всех расходов Поставщика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе упаковки (включая упаковочные материалы), транспортировку, сборку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъема на этаж, расстановки, и любые иные расходы, необходимые для выполнения предмета Договора.

- Гарантийные сроки на продукцию.

Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется от момента подписания Поставщиком и Заказчиком  Акта сдачи-приемки Продукции. Устранение дефектов/замена Продукции в течение гарантийного срока.