Техническое задание

- Подробное описание продукции (ассортимент, характеристики, объем).

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Характеристики ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верстак слесарный (Верстакофф MCN 1552.S68.1-2F 111258 или эквивалент) | Тумбы и модули хранения - Трехтумбовый Размеры (ВхШхГ),мм: Высота – 1982 ±1% Ширина – 1493 ±1% Глубина – 743 ±1% Тип 1-й тумбы: с ящиками Тип 2-й тумбы: с ящиками Направляющие ящиков (тип): Телескопические В левом модуле установлено один малый ящик и дверца. Внутренние размеры малого ящика (ВхШхГ), не более: 75х755х500 мм Полка модуля имеет размеры (ВхШхГ), не более: 25х367х510 мм. Комплект полка-стенка: Размеры полки (ВхШхГ), не более: 35х415х619 мм. Размеры стенки (ВхШхГ), не более: 652х415х25 мм. Модули с ящиками снабжены общим центральным замком. Вес,кг - 202 ±1% Материал столешницы - Фанера 40 мм ±1% Тип покрытия столешницы - Сталь 5 мм ±1% Ширина столешницы - 1500 мм ±1% Глубина столешницы – 743 мм ±1% Высота рабочей поверхности – 870 мм ±1% Наличие экрана - с двойным экраном Тип перфорации 12х12 мм с шагом 38 мм Наличие освещения - Светодиодное c подсветкой Толщина несущих конструкций - 1,5 мм ±1% Материал корпуса - сталь Максимальная масса груза по столешнице -1500 кг. | Шт. | 1 |
| 2 | Тумба инструментальная (Верстакофф TNC P5.C или эквивалент) | Тип покрытия - Порошковая краска Количество ящиков - 5 Наличие колёс - нет Размеры (ВхШхГ), мм Высота – 855 ± 1% Ширина – 500 ± 1% Глубина – 600 ± 1% Вес - 36,6 кг ± 1% Max нагрузка на ящик, кг - 40 Материал - сталь Допустимая распределенная нагрузка, кг - 300 Наличие полок - нет Виды тумб - с ящиками Корпус тумбы является сварным Тумба снабжена общим центральным замком | Шт. | 1 |
| 3 | Шкаф металлический инструментальный (Тип 1) | Тип установки - Напольный Количество полок - 8 Количество ящиков - 4 Количество дверей - 2 Количество секций - 8 Нагрузка на шкаф – не менее 900 кг Замок - Ключевой Размеры (ВхШхГ), мм Высота – не более 1900 Ширина – не более 1000 Глубина – не более 500 Вес - не менее 70 Материал - Сталь Равномерная распределенная нагрузка на полку - 50 кг Шаг регулирования высоты полок - не менее 60 мм Назначение для инструментов Тип установки - Напольный | Шт. | 1 |
| 4 | Шкаф металлический инструментальный (Тип 2) | Равномерная распределенная нагрузка на полку 50 кг Шаг регулирования высоты полок - 62,5 мм Назначение - для инструментов Тип установки - Напольный Нагрузка на шкаф - не менее 900 кг Замок - Ключевой Размеры (ВхШхГ), мм Высота – не более 1900 Ширина – не более 1000 Глубина – не более 500 Вес - не менее 70 кг Материал – Сталь Количество ящиков – 5 Количество полок – 3 Количество секций – 5 Количество дверей - 2 | Шт. | 1 |

*Или аналог(и) сопоставимые по характеристикам.

- Срок поставки продукции.

Желаемая дата поставки - 26.12.2025 .

- Адрес поставки продукции.

Продукцию необходимо поставить по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32 к. А

- Требования к проведению сопутствующих работ / поставке сопутствующих ТМЦ, которые входят в стоимость закупаемой продукции / оказываемой услуги.

- Цены на продукцию включают в себя стоимость всех расходов Поставщика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе упаковки (включая упаковочные материалы), транспортировку, сборку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъема на этаж, расстановки, и любые иные расходы, необходимые для выполнения предмета Договора.

- Гарантийные сроки на продукцию.

Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется от момента подписания Поставщиком и Заказчиком  Акта сдачи-приемки Продукции. Устранение дефектов/замена Продукции в течение гарантийного срока.