Техническое задание

- Подробное описание продукции (ассортимент, характеристики, объем).

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Характеристики ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумба инструментальная (ДиКом ВЛ-К-014-02 или эквивалент) | Система запирания: общая, ключевая Тип покрытия: порошковое, антикоррозийная обработка Корпус: сварной Макс. нагрузка: не менее 490 кг Размеры тумбы (Ш*В*Г): 565*600*600 мм (± 1%) Вес: 35,5 кг (± 1%) Ящики: 4 шт (3 шт.-h100; 1 шт.-h200), телескопические направляющие, выдвижение - не менее 80%, макс. нагрузка на ящик – не менее 30 кг., корпус – сварной. Размеры ящиков h100 (Ш*В*Г): 459*80*459 мм (± 1%) Размеры ящика h200 (Ш*В*Г): 459*180*459 мм (± 1%) Лоток: Размеры лотка (Ш*В*Г): 565*35*600 мм. (± 1%) Вес: 5,2 кг (± 1%) Экран на лоток: Размеры экрана (Ш*В*Г): 565*476*35 мм (± 1%) Вес: 3,9 кг (± 1%) Макс. нагрузка: не менее 50 кг Шаг перфорации: 35 мм Комплект колес (4 шт): Тип колес: поворотные, 2 из 4 имеют тормоз Диаметр колес: 125 мм Крепление: болтами через ложемент Максимальная нагрузка на 4 колеса: динамическая не менее 730 кг. Вес колес: 8,4 кг (± 1%) Ручка на лоток: Установка: на переднюю часть лотка. Материал: алюминий Размеры ручки (Ш*В*Г): 580*58*150 мм (± 1%) | Шт. | 1.00 |

*Или аналог(и) сопоставимые по характеристикам.

- Срок поставки продукции.

Желаемая дата поставки - 23.12.2025 .

- Адрес поставки продукции.

Продукцию необходимо поставить по адресу г. Москва, ш. Варшавское, 9, стр.1Б

- Требования к проведению сопутствующих работ / поставке сопутствующих ТМЦ, которые входят в стоимость закупаемой продукции / оказываемой услуги.

- Цены на продукцию включают в себя стоимость всех расходов Поставщика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе упаковки (включая упаковочные материалы), транспортировку, сборку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъема на этаж, расстановки, и любые иные расходы, необходимые для выполнения предмета Договора.

- Гарантийные сроки на продукцию.

Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется от момента подписания Поставщиком и Заказчиком  Акта сдачи-приемки Продукции. Устранение дефектов/замена Продукции в течение гарантийного срока.