Техническое задание:

Адрес арендатора:

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская д.7, лит. А, бизнес центр "СЕНАТОР"- помещения общей площадью 437,5 квадратных метров (часть помещения 24-Н (комн. №1-2, 4-12), мансарда; помещение 25-Н, мансарда) – необходим независимый оценщик (ремонт)

В связи с переездом, прекращении договора аренды, арендодатель выставил счет за ремонт. Нужен независимый оценщик для корректности данной суммы.

|  | Дефекты | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Пол | На ПВХ плитке имеются потертости, загрязнения, царапины (фото №1-№11). Отсутствуют уголки (фото №12-№15). | Замена ПВХ - 43 кв.м.; Установка уголков – 6 шт. |
| Стены | ГКЛ-имеются потертости, царапины, загрязнения (фото №16- №40) | Шпатлевка стен на сплошную – 112,5 м.кв.; Окраска стен в 2 слоя – 445,3 м.кв.; Окраска стен в 3 слоя – 225,7 м.кв.; Окраска колонн в 2 слоя – 78 м.кв. |
| Потолок | Загрязнение потолочных папок (фото №41- №46) | Замена потолочных папок – 48 кв.м. |
| Двери | На дверях разрегулирована дверная фурнитура, петли требуют смазки, механизмы дверной ручки и поворотного цилиндра замка требуют регулировки, необходимо сервисное обслуживание; Нарушена геометрия дверного блока; Разрегулирован замок ABLOY; Отсутствует блок ручек (фото № 47); Отсутствует ригель/защелка (фото № 48); На дверях имеются царапины, загрязнения, потертости (фото №49- №52); | Сервисное обслуживание дверей - 8 шт.; Восстановление геометрии дверного блока – 1 шт.; Перевод замка ABLOY в режим «без питания» - 1 шт.; Ремонт петли дверного блока – 1 шт.; Замена верхней петли – 1 шт.; Замена блока ручек – 1 шт.; Замена ригеля/защелки – 1 шт.; Реставрация двери – 2 шт. Окраска двери (белая) – 4 м.кв. |
| Окна, подоконники, оконная фурнитура | На окнах разрегулирована оконная фурнитура (требуется регулировка фурнитуры); Нарушена геометрия створки окна; Сломана ручка редуктора оконного блока; На подоконниках и откосах имеются загрязнения, царапины, потертости (фото №53-№56) На металлокаркасе имеется царапина (фото №57) | Сервисное обслуживание окон – 4 шт.; Восстановление геометрии створки окна – 1 шт.; Ремонт ручки редуктора оконного блока – 1 шт.; Окраска подоконников и откосов – 24,3 м.кв.; Окраска металлических балок – 7 м.п. |
| Инженерное оборудование | Сломана интернет розетка (фото №58) | Замена интернет розетки – 1 шт. |